| 安徽化工学校视频会议系统建设采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 需与省教育厅高清视频会议系统MCU无缝对接，建议型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 会议终端 | 华为TE40/TE50 | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构。 2、支持ITU-T H.323和IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；支持IPv4和IPv6双协议栈。 3、支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 4、支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC等图像编码协议。 所投终端支持SVC协议，须提供第三方权威机构检测报告证明。 5、图像格式支持1080P 50/60帧、1080P 25/30帧、1080i 50/60帧、720P 50/ 60帧、720P 25/30帧、4CIF、 CIF。本次配置 1080P30 帧的视频能力。 6、音频具备G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议，且满足不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能。 7、支持H.239和BFCP双流协议，支持主流达到1080P60情况下，辅流支持1080P60，须提供第三方权威机构检测报告证明。支持同时发送和接收双流，即两会场同时发送双流，会场可根据需要调看不同的辅流内容。 8、提供至少3路高清视频输入、至少3路高清视频输出接口；至少具备以下接口类型，非线缆转接实现：HDMI/VGA。 9、具备良好的网络适应性，25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行。 10、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在sip下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 11、支持终端主席会控功能：呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、静音/闭音、结束会议、录播控制、延长会议、多画面设置、声控切换、锁定演示、轮询、点名。 12、支持1080P三屏三显功能，可以在三个显示设备上分别输出远端图像、本端图像及双流图像。 13、支持并提供，将不少于2路本地摄像机信号合成为1080P60fps的组合画面提供给终端，以主视频方式发送给远端会场。 提供针对本项目的三年免费质保服务承诺函。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 摄像机（含三角支架） | 华为 VPC600 | - 设备与高清终端同品牌摄像机。 - 所投设备具备12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 - 所投设备支持不少于200万像素，具备至少 1/2.8英寸CMOS成像芯片。 - 所投设备水平视角达到72°，最大垂直视角44.5°，增加外置广角镜视为不满足。 - 所投设备具备三合一接口，摄像机与终端一根线缆可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求。 - 所投设备支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板上。 - 所投设备具备通过按键设置摄像机视频输出格式，不需要重启摄像机。 - 所投设备具备LCD 显示功能，可以实时显示当前视频输出格式和故障码，便于维护人员诊断和维护。 - 摄像机支持红外透传，支持通过摄像机遥控终端 - 支持通过终端遥控器或WEB界面对镜头视频格式、曝光指数、白平衡、对比度和降噪等参数进行远程调整。支持低照度下的背光补偿。 - 所投设备摄像机支持菊花链，可通过一条控制线串联控制多台摄像机；摄像机支持红外透传，支持通过摄像机遥控终端。 - 支持通过相连的终端对摄像机进行升级。 - 包含摄像机三角支架和安装服务。 提供针对本项目的三年免费质保服务承诺函。 | 1 |  |  |  |
| 3 | 投影仪 | 松下、爱普生、NEC | 1、教育型或商用型，投影技术：3LCD； 2、标称亮度≥3500流明（以检测报告为准）/对比度≥15000:1/标准分辨率:1024*768(XGA)； 3、具备新型特制的双重静电过滤网，具有实用新型的防尘结构（提供专利证书），断电保护。 4、投影方式：支持正投、背投、桌面、吊装； 5、灯泡类型：超高压汞灯；提供灯泡发光管散热装置专利证书；投影机灯泡寿命：6000小时以上（标准模式）； 6、变焦比：1.2倍；投影画面尺寸：30-300英寸（或40-300英寸）； | 4 |  |  |  |
| 4 | 切换器 |  | - DVI高清2进一出 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装及辅材、线材 |  | - 视频终端相关线材（HDMI线） - 4根25米VGA线 - 1根10米音频线，1根10米VGA线 - 摄像机机柜 | 1批 |  |  |  |